出租车进站加气注意事项：

现时，我区所有出租车均为CNG双燃料车辆。运营过程中，到气站加气成为了出租车驾驶员每天指定的工作。以下为进站加气的注意事项，请大家多多留意。

1、气站属高压、易燃、易爆生产单位，站内严禁烟火，严禁携带火种及易燃易爆等危险品进入站区。

2、加气车辆不得乘载客人进站加气，非气站工作人员严禁触动任何设备。

3、售气机旁严禁使用非防爆的无线通讯设备，站内各防火区严禁携带非防爆的无线通讯设备。

4、进站加气车辆，经检查符合安全条件后方能加气，等候加气车辆的司乘人员不得随意下车走动，请在车内熄火等候。

5、驶入加气站的车辆要依次行驶，车速不得超过10km/h，车辆拥挤时要服从管理人员的指挥和调动，不得抢行，超车。

6、加气车辆须停稳，拉紧手刹、熄火、并关闭一切用电设备，司乘人员全部下车，加气过程中严禁使用车内所有电器装置，严禁开动汽车。

7、非加气车辆和无关人员严禁进入气站。进站加气车辆和人员必须服从现场工作人员统一指挥调动。

8、有下列情况之一者，严禁加气：

无安装合格证车辆严禁加气；

超过有效检验期的车辆及气瓶严禁加气；

有管件、阀门憋压、串气、漏气等故障的车辆严禁加气；

非国家指定的定点生产的储气瓶严禁加气；

加气枪接口连接过松过紧、规格不符严禁加气；

进站不遵守安全规定的车辆严禁加气。